|  | Robotertechnik |  | Blatt: Datum: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOBOT Magician Technische Daten: Max. Reichweite 320 mm Achsen 4 / RRR-System Positioniergenauigkeit 0,2mm Nutzlast 500g Greifer Kraft 8N Sauger, Druck -35Kpa Achsbewegungen Gelenk 1 -135° bis +135° bis 320° / s bei 250g Last A Gelenk 2 0° bis +85° bis 320° / s B Gelenk 3 -10° bis +95° bis 320° / s C Gelenk 4 +90° bis -90° bis 480° / s D Abb.: B. Vahlsing |  |  |  |  |
|  |  | Robotertechnik |  | Blatt: Datum: |
| Verfahrwege Roboter Der Roboter kennt drei Bewegungsarten, mit denen er programmierte Punkte anfahren kann, die Betriebsart JUMP, MOVJ und MOVL. Beschreiben Sie die Betriebsarten, nachdem Sie die Funktion an einem Beispiel getestet haben. Jeweils folgendes Beispiel verwenden: Abstand von A nach B 300mm, Abstand der Achse (parallel zur x-Achse) 200mm. Werkstück aufnehmen bei A, Werkstück ablegen bei B. Beim Programmieren wird das Werkstück nur um 5 mm angehoben. A B MOVJ: Gelenkbewegungen. Von Punkt A zu Punkt B bewegen sich alle Gelenke gleichzeitig. Jedes Gelenk beginnt und beendet die Bewegung gleichzeitig (hohe Arbeitsgeschwindigkeit). MOVL: Die Gelenke und Arme arbeiten so zusammen, dass diese die Strecke von Punkt A bis B als eine gerade Linie abgefahren wird. Es müssen nur sehr wenige Punkte programmiert werden, nur A und B und ein Rückzugspunkt (=3 Punkte). (A und B programmiert mit der Bewegungsart Jump, den Rückzugspunkt mit MOVL.) JUMP: In diesem Modus fährt der DOBOT selbstständig ohne weitere Programmierung von Punkt A ein Stück nach oben, dann über den Punkt B und schließlich runter zum Punkt B. Die Verfahrwege sind in der Darstellung veranschaulicht: |  |  |  |  |

|  | Robotertechnik | Blatt: Datum: |
| --- | --- | --- |
| Schüleraufgabe Arbeitsraum Roboter, Kollisionsraum Ermitteln Sie den Arbeitsraum des Roboters und den Kollisionsraum. |  |  |